СОГЛАСОВАНО:

Директор МОБУ ООШ № 12

Пожарского муниципального района

_____________________ Н.М. Поротикова

«____» ____________ 2021 г.

АКТ № 1

общего осмотра здания

«10»  января  2021 г.

| АДРЕС | Обслуживающее предприятие |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 12" Пожарского муниципального района | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |

1.Общие сведения по строению

| 1. Год постройки | 1970 |
| --- | --- |
| 2. Материал стен | кирпич |
| 3. Число этажей | 2 |
| 4. Наличие подвала | нет |

2. Содержание осмотра и проведенные испытания

Комиссии в составе: Холодова З.Д. – начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района Поротикова Н.М. – директор МОБУ ООШ № 12 Пожарского муниципального района Шишмарева С.В. – экономист централизованной бухгалтерии управления образования администрации Пожарского муниципального района Нестерович И.Ю. – учитель МОБУ ООШ № 12 Пожарского муниципального района

10 января 2021г. произвели осмотр вышеуказанного строения, технического состояния основных конструкций здания.

Цель осмотра.

- Проверка технического состояния основных конструкций здания

- Принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта.

- Определение объемов работ для разработки сметной документации и составления перечня

документов

Осмотр технического состояния конструкций здания школы проводился методом визуального осмотра,  выявленные дефекты и результаты осмотра занесены в таблицу.

Результаты осмотра.

| Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. |
| Подвальные помещения | а) Фундаменты ленточные | отсутствуют |  |
| Фасады: | Стены наружные- кирпичные | Дефекты отсутствуют |  |
|  | Цоколь | Многочисленные места отслоения и обрушения штукатурного слоя. | Выполнить ремонт штукатурки цоколя h=0.6м (12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8)* 0 ,6=45,378м2 |
|  | Отмостка | Многочисленные трещины, провалы, разрушение бетонного покрытия. | Выполнить ремонт отмостки шириной 1м: 12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8=75,58*1=75,58м2 Щебеночная подсыпка толщ. 15 см Бетонное покрытие толщ. 10см Армирование сеткой. |
|  | Козырек входа | Дефекты отсутствуют |  |
| Стены внутренние | Кирпичные | Дефекты отсутствуют |  |
| Перекрытие | Сборные железобетонные плиты | Дефекты отсутствуют |  |
| Кровля над спортивным залом | Кровля стропильная с покрытием металлическим профлистом | Состояние работоспособное |  |
| Проемы дверные Полы Полы в помещениях 26,25,24,23,22,21 Отделка стен и потолков | Дверные блоки ДГ 21-12 – 2шт ДГ 21-10 -1 шт ДГ 21- 7 - 4 шт Полы выполнены деревянные с лагами по плитам перекрытия. Полы рассохлись, деформированы | Дверные блоки деревянные имеют перекосы, плохой притвор Лаги и дощатые полы прогнили, деформированы Необходимо выполнить замену полов Выполнить ремонт покрытия пола Экраны ограждения радиаторов отопления из ДСП со сколами . Требуется замена. На стенах видно вспучивание и отслаивание штукатурного слоя. Многочисленные трещины штукатурного слоя Местами отслоение штукатурки от поверхности стен и плит перекрытия. Видны осадочные трещины и дутики Панели стен окрашены масляной краской. Многочисленные отслоения краски от поверхности стеню | Выполнить: -Снятие наличников – 55,2м -Снятие дверных полотен – 11,2м2 -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах - 7 шт - Установку противопожарных дверей: однопольных глухих - 1дв/2,1м2 - Установку дверного доводчика к металлическим дверям -1 шт - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3м2-10,92м2 ДГ 21-12 - 2шт/5,04м2, ДГ 21-7 -4 шт/ 5,88м2 - Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных -4компл - Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных - 2 компл - Установить наличники – 55,2м Выполнить: - Разборку плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов -50,7м - Разборку покрытий полов: дощатых - 150,5м2 - Разборку оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков -150,5м2 - Разборку оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги 150,5м2 - Укладка лаг: по кирпичным столбикам - 150,5м2 - Устройство пароизоляции из гидроизоляционного толя ТГ-350 в один слой насухо – 150,5м2 - Изоляцию изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху - 7,525м3 - Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм - 150,5м2 покрытия - Устройство покрытий: из плит ориентированно-стружечных типа OSB-3 - 150,5м2 - Проолифку деревянных поверхностей: валиком (поверхность OSB-3 с 2-х сторон) олифой Оксоль 150,5*2=301м2 - Улучшенную окраску масляными составами по дереву: полов -150,5м2 - Устройство плинтусов: деревянных-50,9м В помещениях 21, 22, 23, 24, 25, 26 Выполнить: - Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 – 50,1м2 - Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 -20,7м2 - Проолифку деревянных поверхностей олифой марки К-3: валиком - 141,6м2 - Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 - 70,8м2 Устройство плинтусов: деревянных – 90,24м Выполнить: -Разборку экранов ограждения радиаторов отопления из ДСП - 61,2м2 -Установку каркаса экранов из доски 25х200 -0,968м3 -Обшивку каркаса экранов досками обшивки -30,6м2 - Разборку деревянных перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (зашивка части дверного проема) 0,4*2,25= 0,9м2 - Кладку отдельных участков из кирпича 0,5*0,4*2,25=0,45м3 -Штукатурку поверхностей кирпичной кладки цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенную стен - 3,36м2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен- Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных - 10,44м2 - Установку и разборку внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м -150,5м2 - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных - 16,4м2 - Протравку цементной штукатурки нейтрализующим раствором (150,5*1,6+(17,6+8,6)*2*0,6)= 272,24м2 - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%-150,5*1,6=240,8м2(спортзал) - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% -(10,7+2,5+2,7+15+20,7+19,2)= 70,8м2 (раздевалки, туалеты и подсобные помещения) -Улучшенную окраску э деревянных экранов радиаторов отопления- 38,8м2 - Улучшенную масляную окраску ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%-(110,76+21,46+9,5+10,58+31,36+30,33+40,92)= 254,91м2 - Окраску водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенную: по штукатурке стен - 267,48м2 - Улучшенную окраску масляными составами по дереву: полов (деревянные полы и плинтус линолеумных покрытий)- (150,5+(221,3-150,5)*0,1)= 157,58м2 - Улучшенную окраску масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов - (13,02-2,1)*2,4=26,21м2 |
| Проемы оконные | Размеры оконных блоков: 2,1х1,2(h) - 10шт 2,1х3,6 (h) - 6 шт 0,8х0,8 - 5 шт Деревянные оконные блоки спортзала, раздевалок и подсобных помещений прогнили | Заградительная металлическая сетка на окнах выполнена из сетки рабицы. Сетка имеет разрывы. Решетки деформированы. Выполнить замену. Оконные блоки, рамы и подоконные доски прогнили, деформировались, плохой притвор, стекла имеют трещины. Краска на откосах отслаивается. Металлические решетки на окнах(сетка Рабица с обрамлением уголком) деформированы. Сетка с разрывами | Выполнить: -Демонтировать металлическике защитные ограждения оконных проемов из сетки рабицы и угловой стали - 0,385т Снятие оконных переплетов: остекленных - 64,05м2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах - -21коробка -Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях - 23,4 м2 -Установку оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 2,1*1,2*(10+6)= 40,32м2 - Установку оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 2,1*1,2*2*6= 30,24м2 - Установку оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 0,8*0,8*5= 3,2м2 - Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый - 1,2*1,05*16+0,8*0,8*5=23,36м2 -Установку подоконных досок из ПВХ шириной 500мм: в каменных стенах толщиной до 0,51 м - (2,1+0,2)*16+(0,8+0,2)*5= 41,8м -Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм - 41,8м - Установку уголков ПВХ на клее (1,2*2+2,1)*4+(3,6*2+2,1)*6+0,8*3*5= 85,8м - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 49,14*0,25= 12,285м2 - Облицовку оконных откосов панелями пластиковыми "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м- 21шт, белыми матовыми -49,14м2 Панели пластиковые для откосов "Реал Пласт" длиной 6м, белые матовые - 21шт/ 6*0,4*21*1,05= 52,92м2 - Облицовку: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 73,76м2 проема - Устройство защитной сетки на окна спортзала - 17,5*4,5+17,5*2,5-122,5м2 - Сетка защитно-оградительная на окна спортзала - 122,5м2 Выполнить изготовление и установку Оконных заградительных решеток из угловой стали L35х35х4 -296,64кг и Сварной оцинкованной сетки с покрытием полимером ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ,размером ячейки25/50х50, диаметр проволоки 2,4/2,6мм. - 85,8м2/134,706кг |
|  |  |  | Выполнить: Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (столярные изделия от разборки ) Вручную -30% от веса мусора Экскаватором - 70% от веса мусора Выполнить перевозку мусора на расстояние 20км автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10т |
| Электромонтажные работы |  |  | Выполнить: - Демонтаж кабеля- 116м -Демонтаж автоматических выключателей - 8шт - Демонтаж осветительных щитков весом до 6кг 1 щиток - Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРВ-12 размером 250х300х120 мм -1щиток - Монтаж кабель-каналов "Электропласт" 25х16 - 116м - Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 - 116м - Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 -116м Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55 - 6шт - Установка автоматических выключателей - 8 шт - Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А -3шт - Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 10А -1шт - Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А -3шт - Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 25А - 1шт - Смена светильников: с люминесцентными лампами - 6 шт - Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой - 6шт - Установка светильников с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах (в углах спортивного зала вверху) - 4шт - Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната. -4 шт - Держатель светильника -4шт - Смена: выключателей одноклавишных для открытой проводки -4шт - Смена: розеток открытой проводки двухгнездных с заземлением - 3 шт |

3. Техническое заключение (принятое решение):

Спортивный зал МОБУ ООШ № 12 Пожарского муниципального района эксплуатируется 51 год. Конструкции фундаментов, крыш, перекрытий, перегородок, в удовлетворительном состоянии. Штукатурка стен и потолка спортивного зала раздевалок, туалетов и подсобных помещений требует ремонта с последующей окраской. Необходимо выполнить ремонт деревянных полов с заменой лаг и утеплением минплитой. Конструкции деревянных оконных блоков с подоконными досками и дверные блоки отработали сверх своего нормативного срока эксплуатации, имеют физический износ в среднем более 60 % (прогнили, имеют плохой притвор, стекла имеют трещины). Отмостка имеет провалы. В теле бетона трещины, сколы. Местами отсутствие бетонного слоя. Штукатурка цоколя имеет обрушения. Кирпич цоколя разрушается. Эксплуатация здания возможна с ограничениями. Таким образом, комиссия Решила: Для улучшения эксплуатационных показателей условий обучения учащихся, условий труда преподавательского состава, повышения показателя энергоресурсосбережения здания спортивного зала и полного восстановления ресурса здания необходимо проведение выборочного капитального ремонта, как: 1. Выполнить замену дверных блоков спортивного зала и его подсобных помещений с последующей окраской 2. Выполнить ремонт полов спортивного зала, раздевалок и подсобных помещений 3. Выполнить ремонт отделки стен и потолков 4. Выполнить замену деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ 5. Выполнить ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской. 6. Выполнить ремонт отмостки с укладкой арматурной сетки Ф5мм, 100х100мм

7. Выполнить погрузочно-разгрузочные работы строительного мусора и перевозку на расстояние 6 км. 8. Выполнить ремонт сетей электроосвещения спортивного зала.

Комиссия в составе:

Начальник управления образования администрации

Пожарского муниципального района                                            ________________  З.Д.Холодова

Директор МОБУ ООШ № 12

Пожарского муниципального района                                      ________________  Н.М. Поротикова

Экономист централизованной бухгалтерии

управления образования администрации

Пожарского муниципального района                                      ________________  С.В. Шишмарева

Учитель МОБУ ООШ  № 12

Пожарского муниципального района                                     _______________    И.Ю.  Нестерович